BackUp Kft.

Projektspecifikáció

Készítette: Kraljevic Darjan és Lamp András

Cégprofil

Cím: Budapest, Pannónia u. 46.

Privát Vállalati Felhőmegoldás: Integrált Hálózati Infrastruktúra és Adatbiztonság Vállalkozásunk egyedi értéke abban rejlik, hogy a modern vállalati működés két legfontosabb elemét – a stabil hálózati infrastruktúrát és a biztonságos adattárolást – vonja össze egyetlen, kézben tartott szolgáltatásba. Tevékenységünk során teljeskörűen kiépítjük a partnereink belső hálózati rendszerét, és közvetítőként biztosítjuk a professzionális Telekom üzleti internetkapcsolatot.

Erre a stabil, általunk hitelesített alapra építve kínáljuk exkluzív, privát felhőszolgáltatásunkat, amely dedikált tárhelyet biztosít kizárólag azon ügyfeleink számára, akiknek a rendszerét mi telepítettük és felügyeljük. A piacon elérhető tömeges felhőszolgáltatásokkal ellentétben mi egy zárt ökoszisztémát tartunk fenn.

Az elérés FTP-protokollon keresztül történik, ami lehetővé teszi a vállalati felhasználók számára a nagytömegű adatmozgatást, az automatizált mentési folyamatok integrálását és a mappaszerkezetek gyors, hatékony kezelését. Ez a megoldás egyesíti a helyi szerverek sebességét a felhőalapú szolgáltatások rugalmasságával. Mivel a hálózatot mi építjük ki és a külső szolgáltatóval való együttműködést is mi menedzseljük, garantálni tudjuk, hogy a szerverünkhöz való csatlakozás optimalizált és zavartalan legyen.

Az ügyfél számára ez azt jelenti, hogy nem kell külön hálózati mérnököt, internetszolgáltatót és felhőtárhely-szolgáltatót koordinálnia: a fizikai kábelezéstől a szerver bérletéig egyetlen professzionális partnerrel áll kapcsolatban. Ez a struktúra nemcsak a technikai hibalehetőségeket minimalizálja, hanem a legmagasabb szintű adatvédelmet is biztosítja, hiszen az adatok tárolása egy ellenőrzött, privát környezetben valósul meg.

A modell előnyei a vállalati szektor számára:

- Teljes körű menedzsment: A belső hálózat kiépítésétől a Telekom üzleti szerződés ügyintézésén át a szerver bérbeadásáig mindent egy kézben tartunk.

- Privát FTP elérés: Stabil, szabványos és villámgyors adatkapcsolat, amely közvetlen elérést biztosít a bérelt tárhelyhez, elkerülve a bonyolult és lassú webes interfészeket.

- Szigetelt környezet: A felhőhöz kizárólag a mi általunk telepített hálózatok végpontjai férnek hozzá, így a biztonsági szint lényegesen magasabb a publikus szolgáltatókénál. Személyre szabott bérleti konstrukció: A vállalati igényekre szabott tárhelykapacitás, amely rugalmasan bővíthető a cég növekedésével párhuzamosan.

Eszközök (Telephelyenként)

- Budapest_Iroda

- 2x Felhő Szerver

- 1x Szerver

- 1x Cisco Catalyst 8300-2N2S-6T típusú Router

- 1x Cisco Catalyst 8500-12X típusú Router

- 3x C9500-16X-A típusú Többrétegű Kapcsoló

- 1x Secure Firewall 4200 Tűzfal

- 1x C9800-L-C-K9 WLC

- 8x Dolgózói Számítógép

- 1x Admin Számítógép

- 1x Szerverszoba Számítógép

- 1x Porta Számítógép

- 2x Nyomtató

- 3x C9115AXE-E típusú AP

- 4x Okostelefon

- 2x Laptop

- 1x Tablet

- Kecskemét_Iroda (ügyfél: KecskeSafe Kft.)

- 1x Szerver

- 2x Cisco Catalyst 8200-1N-4T típusú Router

- 4x C9300X-48HX-A típusú Többrétegű Kapcsoló

- 1x C9800-L-F-K9 WLC

- 1x Admin Számítógép

- 6x Dolgozói Számítógép

- 1x Porta Számítógép

- 2x Nyomtató

- 2x C9115AXI-E típusú AP

- 3x Okostelefon

- Debrecen_Iroda (ügyfél: DebSec Kft.)

- 1x Szerver

- 3x Cisco Catalyst 8200-1N-4T típusú Router

- 1x C9300X-24HX-A típusú Többrétegű Kapcsoló

- 1x C9800-L-F-K9 WLC

- 1x Admin Számítógép

- 4x Dolgozói Számítógép

- 1x Porta Számítógép

- 1x Nyomtató

- 1x Okostelefon

- 2x C9115AXI-E típusú AP

- 2x Laptop

Port- és IP címkiosztás

Budapest v4

| Név | Port | Csatlakozott eszköz | Csatlakozott Eszköz IP | IP cím portokon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_B | Gig0/0/1 Gig0/0/0 | R_Border_B Gig0/0/0 MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/21 | 192.168.10.66/30 - | 192.168.10.65/30 192.168.10.1/28 |
| R_Border_B | Se0/1/0 Gig0/0/0 | ISP Se0/1/0 R_B Gig0/0/1 | 209.165.54.1/30 192.168.10.65/30 | 209.165.54.2/30 192.168.10.66/30 |
| MLS_Irodak_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Gig1/0/8 Gig1/0/13 Gig1/0/14 Gig1/0/15 Vlan 99 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/3-4 PC1_HR_B Gig0 PC2_HR_B Gig0 PC3_HR_B Gig0 Nyomtató_HR_B 0 PC1_Iroda1_B Gig0 PC2_Iroda1_B Gig0 PC3_Iroda1_B Gig0 - | - DHCP DHCP DHCP 192.168.10.46/29 DHCP DHCP DHCP - | - - - - - - - - 192.168.10.26/29 |
| MLS_CEO_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Vlan 99 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/3-4 PC1_CEO_B Gig0 PC2_CEO_B Gig0 Nyomtató_CEO_B 0 - | - DHCP DHCP 192.168.10.54/29 - | - - - - 192.168.10.25/29 |
| MLS_Szerverszoba_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Gig1/0/10 Gig1/0/12 Gig1/0/15 Gig1/0/16 Gig1/0/17 Gig1/0/18 Gig1/0/21 Gig1/0/24 Vlan 99 | MLS_CEO_B Gig1/0/3-4 MLS_Irodak_B Gig1/0/1-2 WLC_B Gig1 PC_Porta_B Gig0 PC_Szerverszoba_B Gig0 S1_B Gig0 S2_B Gig0 S3_B Gig0 R_B Gig0 PC_RG Gig0 - | - - 192.168.10.30/29 192.168.10.57/30 192.168.10.5/28 192.168.10.12/28 192.168.10.13/28 192.168.10.14/28 192.168.10.1/28 192.168.10.14/28 - | - - - - - - - - - - 192.168.10.17/29 |
| WLC_B | Gig1 Gig2 Fa3 Fa4 Vlan 99 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/10 AP_Szerverszoba_B AP_Társalgó_B Gig0 AP_Előtér_B Gig0 - | . 192.168.10.53/28 192.168.10.69/28 192.168.10.85/28 - | - - - - 192.168.10.30/29 |
| ASA_B |  | R_B Gig0/0/2 |  | 192.168.10.2/28 |

Budapest v6

| Név | Port | Csatlakozott eszköz | Csatlakozott Eszköz IP | IP cím porton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_B | Gig0/0/1 Gig0/0/0 | R_Border_B Gig0/0/0 MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/21 | fd00:1111:2222:acad::2/64 - | fd00:1111:2222:acad::1/64 fd00:1111:2222:abba::1/64 |
| R_Border_B | Se0/1/0 Gig0/0/0 | ISP Se0/1/0 R_B Gig0/0/1 | fd00:1111:2222:bab::1/64 fd00:1111:2222:acad::1/64 | fd00:1111:2222:bab::2/64 fd00:1111:2222:acad::2/64 |
| MLS_Irodak_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Gig1/0/8 Gig1/0/13 Gig1/0/14 Gig1/0/15 Vlan 99 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/3-4 PC1_HR_B Gig0 PC2_HR_B Gig0 PC3_HR_B Gig0 Nyomtató_HR_B 0 PC1_Iroda1_B Gig0 PC2_Iroda1_B Gig0 PC3_Iroda1_B Gig0 - | - DHCPv6 Stateful DHCPv6 Stateful DHCPv6 Stateful fd00:1111:2222:20::2/64 DHCPv6 Stateful DHCPv6 Stateful DHCPv6 Stateful - | - - - - - - - - fd00:1111:2222:baba::46/64 |
| MLS_CEO_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Vlan 99 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/3-4 PC1_CEO_B Gig0 PC2_CEO_B Gig0 Nyomtató_CEO_B 0 - | - DHCPv6 Stateful DHCPv6 Stateful fd00:1111:2222:30::2/64 - | - - - - fd00:1111:2222:baba::47/64 |
| MLS_Szerverszoba_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Gig1/0/10 Gig1/0/12 Gig1/0/15 Gig1/0/16 Gig1/0/17 Gig1/0/18 Gig1/0/21 Gig1/0/24 Vlan 99 | MLS_CEO_B Gig1/0/3-4 MLS_Irodak_B Gig1/0/1-2 WLC_B Gig1 PC_Porta_B Gig0 PC_Szerverszoba_B Gig0 S1_B Gig0 S2_B Gig0 S3_B Gig0 R_B Gig0 PC_RG Gig0 - | - - - fd00:1111:2222:40::2/64 fd00:1111:2222:abba::5/64 fd00:1111:2222:abba::12/64 fd00:1111:2222:abba::13/64 fd00:1111:2222:abba::14/64 fd00:1111:2222:abba::1/64 fd00:1111:2222:abba::3/64 - | - - - - - - - - - - fd00:1111:2222:baba::45/64 |

Kecskemét

| Név | Port | Csatlakozott eszköz | Csatlakozott eszköz IP | IP cím porton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_K | Gig0/0/0 Gig0/0/1 | R_Border_K Gig0/0/0 MLS_K G1/1/2 | 10.10.10.85/30 - | 10.10.10.86/30 10.10.10.1/28 |
| R_Border_K | S0/1/1 Gig0/0/0 | ISP Se0/1/1 R_K Gig0/0/0 | 209.165.44.1/30 10.10.10.86/30 | 209.165.44.2/30 10.10.10.85/30 |
| MLS_K | Gig1/0/1 Gig1/0/12 Gig1/0/22 Gig1/0/23 Gig1/0/24 Gig1/1/1 Gig1/1/2 Vlan 199 | S_K Gig0 PC_Porta_K Gig0 MLS_Iroda1_K Gig1/0/22 Nyomtató_RG_K 0 PC_RG_K Gig0 WLC_K Gig1 R_K G0/0/1 - | 10.10.10.2/28 10.10.10.82/30 - 10.10.10.3/28 10.10.10.66/28 10.10.10.67/28 10.10.10.1/28 - | - - - - - - - 10.10.10.70/28 |
| MLS_Iroda1_K | Gig1/0/5 Gig1/0/9 Gig1/0/17 Gig1/0/22 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Vlan 199 | PC1_Iroda1_K Gig0 PC2_Iroda1_K Gig0 Nyomtató_Iroda1_K 0 MLS_K Gig1/0/22 MLS_Iroda2_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda3_K Gig1/0/1-2 - | DHCP (10.10.10.40/29) DHCP (10.10.10.40/29) 10.10.10.42/29 - - - - | - - - - - - 10.10.10.71/28 |
| MLS_Iroda2_K | Gig1/0/5 Gig1/0/13 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Vlan 199 | PC1_Iroda2_K Gig0 PC2_Iroda2_K Gig0 MLS_Iroda3_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda1_K Gig1/0/1-2 - | DHCP (10.10.10.48/29) DHCP (10.10.10.48/29) - - - | - - - - 10.10.10.72/28 |
| MLS_Iroda3_K | Gig1/0/5 Gig1/0/13 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Vlan 199 | PC1_Iroda3_K Gig0 PC2_Iroda3_K Gig0 MLS_Iroda1_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda2_K Gig1/0/1-2 - | DHCP (10.10.10.56/29) DHCP (10.10.10.56/29) - - - | - - - - 10.10.10.73/28 |
| WLC_K | Gig1 Gig2 Gig5 | MLS_K Gig1/1/1 AP_Előtér_K Gig0 AP_Szerverszoba_K Gig0 | - 10.10.10.68/28 10.10.10.69/28 | - - - |

Debrecen

| Név | Port | Csatlakoztatott eszköz | Csatlakoztatott Eszköz IP | IP Cím Portokon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1_D | Se0/2/0 Se0/1/0 Se0/1/1 | ISP S0/2/0 R2_D Se0/1/0 R3_D Se0/1/0 | 209.165.34.1/30 172.16.1.2/30 172.16.2.2/30 | 209.165.34.2/30 172.16.1.1/30 172.16.2.1/30 |
| R2_D | Se0/1/0 Se0/1/1 Gig0/0/0 | R1_D Se0/1/0 R3_D Se0/1/1 MLS_D Gig1/0/23 | 172.16.1.1/30 172.16.3.2/30 - | 172.16.1.2/30 172.16.3.1/30 172.16.4.1/28 |
| R3_D | Se0/1/0 Se0/1/1 Gig0/0/0 | R1_D Se0/1/1 R2_D Se0/1/1 MLS_D Gig1/0/24 | 172.16.2.1/30 172.16.3.1/30 - | 172.16.2.2/30 172.16.3.2/30 172.16.4.2/28 |
| MLS_D | Gig1/0/1 Gig1/0/2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 Gig1/0/13 Gig1/0/14 Gig1/0/15 Gig1/0/23 Gig1/0/24 Gig1/0/16 Vlan 99 | PC_Porta_D Fa0 PC1_Iroda1_D Fa0 PC1_Iroda1_D Fa0 Nyomtató_Iroda1_D 0 PC1_Iroda2_D Fa0 PC2_Iroda2_D Fa0 PC_RG_D Fa0 R2_D Gig0/0/0 R3_D Gig0/0/0 WLC_D - | 172.16.4.5/28 DHCP (172.16.4.0/28) DHCP (172.16.4.0/28) DHCP (172.16.4.0/28) DHCP (172.16.4.0/28) DHCP (172.16.4.0/28) 172.16.4.14/28 172.16.4.1/28 172.16.4.2/28 - - | - - - - - - - - - 172.16.4.19/28 172.16.4.18/28 |

Protokollok

| Protokollok, konfigurációk, témakörök | Budapest | Kecskemét | Debrecen |
| --- | --- | --- | --- |
| Router teljes alapkonfiguráció | x | x | x |
| Switch teljes alapkonfiguráció | x | x | x |
| Alhálózatszámítás | x | x | x |
| VLAN | x | x | x |
| VTP | x | x |  |
| VLAN Multilayer switch | x | x | x |
| Portfast | x | x | x |
| Rapid PVST | x | x | x |
| BPDU guard | x | x | x |
| Etherchannel |  | x |  |
| DHCPv4 | x | x | x |
| SLAAC |  |  |  |
| DHCPv6 stateless |  |  |  |
| DHCPv6 statefull | x |  |  |
| HSRP |  |  | x |
| RIP |  |  |  |
| RIPnG |  |  |  |
| Port-security | x | x | x |
| DHCP Snooping | x | x | x |
| ARP inspection | x | x | x |
| WIFI eszközök |  |  |  |
| WLC WIFI eszközök | x | x | x |
| Radius szerver | x | x | x |
| Statikus forgalomirányítás | x | x | x |
| EIGRP |  | x | x |
| EIGRP for IPv6 |  |  |  |
| OSPF | x |  |  |
| OSPF v3 | x |  |  |
| Többterületű OSPF |  |  |  |
| ACL Normál | x | x | x |
| ACL kiterjesztett | x | x | x |
| ACL virtuális vonalak védelme | x | x | x |
| Statikus NAT |  |  |  |
| Dinamikus NAT | x | x | x |
| PAT | x | x | x |
| PPP kapcsolat - PAP, CHAP | x | x | x |
| BGP |  |  |  |
| Ipsec |  |  |  |
| GRE over Ipsec |  |  |  |
| ASA tűzfal |  |  |  |
| QoS |  |  |  |
| SNMP |  |  |  |
| Syslog |  |  |  |
| NTP |  |  |  |
| CDP |  |  |  |
| Hálózatok programozása |  |  |  |

Irodai eszközök

| Eszköz megnevezése | Mennyiség (db) | Becsült Nettó Egységár (Ft/db) | Becsült Nettó Összeg (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dell OptiPlex XE4 SFF | 11 | 290 000 Ft | 3 190 000 Ft |
| HP LaserJet Pro 3302sdw | 2 | 135 000 Ft | 270 000 Ft |
| Samsung LS24D310EAUXEN 24" | 8 | 33 000 Ft | 264 000 Ft |
| Dell KM3322W HU (580-AKGG) | 8 | 9 900 Ft | 79 200 Ft |
| Összesen | 29 |  | 3 803 200 Ft |

Kábelek

Budapest körülbelül 650 méter CAT6A-os kábel (219 600Ft)

Debrecen körülbelül 150 méter CAT6A-os kábel (73 200Ft)

Kecskemét körülbelül 290 méter CAT6A-os kábel (73 200Ft)

650+150+290=990 méter kábelre lenne szükség, de veszünk akkor 5 dobozzal, az pontosan 305*5=1525 méter kábel, ami körülbelül RJ45 csatlakozókkal: 370 000Ft

Szerverek

Egy szerver 25 millió forint, ami a felhőszolgáltatást fogja adni a felhasználók számára, ebből 2 darabra lesz szükségünk, clusterben fogjuk használni ezeket, hogy a legmegbízhatóbb szolgáltatást tudjuk nyújtani, valamint szükségünk lesz 1 darab szerverre, ez 7 millió Ft-ba kerül, ami DHCP, DNS, Web, RADIUS szerverként fog funkcionálni a központban. Kellenek licencek is, Windows szerverre Windows Server 2022 Standard (16-core)  -> 1 db: 310 000 Ft és kell felhasználónként is, Windows Server 2022 User CAL  -> 11 db: 159 500 Ft.

Bérelt vonal

A korábbiakban felsorolt költségeken felül még szükség lesz Internetre is, pontosabban bérelt vonalra, amit a Magyar Telekom-tól szerzünk, ennek költsége 750 000 Ft havonta a központunkban és mindkét ügyfélnél ugyanennyi, de azt ők fizetik. Valamint lenne egy egyszeri telepítési költség is, de mivel mindhárom épület a három város népesebb részén helyezkedik el, ezért az optikát nem kell kihúzni külön és mivel 10 éves hűségidőt vállalunk, ezért teljesen elengedik ezt a díjat.

Teljes Költségvetés (saját telephelyre)

Hálózati eszközök (licenszekkel): 71.340.000 Ft

Irodai eszközök: 3 803 200 Ft

Szerverek (licenszekkel): 57 469 000 Ft

Kábelek: 221 000 Ft

Bérelt vonal: 750 000 Ft

Összesen: 		133 583 200 Ft

Elérhetőségeink:

Email: kraljevicdarjan@turr.hu

Email: lampandras@turr.hu

Telefonszám: +36 (1) 482-9510

Fax: +36 (1) 482-9511