A projekt részletes leírása

Eszközök (Telephelyenként)

- Budapest_Iroda (IPv4)

- 1x Tároló Szerver [Vezetékes]

- 1x Vezérlő Szerver [Vezetékes]

- 1x Tartalék Szerver [Vezetékes]

- 1x 4331 típusú Router [Vezetékes]

- 3x 3650 típusú Többrétegű Kapcsoló [Vezetékes]

- 1x Cisco ASA Tűzfal [Vezetékes]

- 1x Wireless LAN Kontroller [Vezeték nélküli]

- 1x SDN Kontroller [Vezeték nélküli]

- 8x Dolgózói Számítógép [Vezetékes]

- 1x Admin Számítógép [Vezetékes]

- 1x Beléptető Számítógép [Vezetékes]

- 2x Nyomtató [Vezetékes]

- 3x 3702i típusú Light Weight AP [Vezeték nélküli]

- 3x Okostelefon [Vezeték nélküli]

- 2x Laptop [Vezeték nélküli]

- 1x Tablet [Vezeték nélküli]

- Kecskemét_Iroda (IPv6)

- 1x 4331 típusú Router [Vezetékes]

- 4x 3650 típusú Többrétegű Kapcsoló [Vezetékes]

- 1x Wireless LAN Kontroller [Vezeték nélküli]

- 1x Admin Számítógép [Vezetékes]

- 7x Dolgozói Számítógép [Vezetékes]

- 2x Nyomtató [Vezetékes]

- 2x 3702i típusú Light Weight AP [Vezeték nélküli]

- 3x Okostelefon [Vezeték nélküli]

- Debrecen_Iroda (IPv4)

- 3x 4331 típusú Router [Vezetékes]

- 1x 3650 típusú Többrétegű Kapcsoló [Vezetékes]

- 1x Wireless LAN Kontroller [Vezeték nélküli]

- 1x Admin Számítógép [Vezetékes]

- 4x Dolgozói Számítógép [Vezetékes]

- 1x Nyomtató [Vezetékes]

- 2x Okostelefon [Vezeték nélküli]

- 2x Laptop [Vezeték nélküli]

Portkiosztás

Budapest

| Név | Port | Csatlakozott eszköz | IP cím |
| --- | --- | --- | --- |
| R_B | Gig0/0/0 Se0/1/0 Gig0/0/1 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/21 ISP_B Se0/1/0 ASA_B Gig1/1 |  |
| MLS_Irodak_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 Gig1/0/5 Gig1/0/13 Gig1/0/14 Gig1/0/15 Gig1/0/24 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/3-4 PC1_HR_B Gig0 PC2_HR_B Gig0 PC3_HR_B Gig0 PC1_Iroda1_B Gig0 PC2_Iroda1_B Gig0 PC3_Iroda1_B Gig0 Nyomtató_HR_B 0 |  |
| MLS_CEO_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 Gig1/0/24 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/1-2 PC1_CEO_B Gig0 PC2_CEO_B Gig0 Nyomtató_CEO_B 0 |  |
| MLS_Szerverszoba_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Gig1/0/10 Gig1/0/12 Gig1/0/15 Gig1/0/16 Gig1/0/17 Gig1/0/18 Gig1/0/21 Gig1/0/23 Gig1/0/24 | MLS_CEO_B Gig1/0/1-2 MLS_Irodak_B Gig1/0/1-2 WLC_B Gig1 PC_Porta_B Gig0 PC_Szerverszoba_B Gig0 S1_B Gig0 S2_B Gig0 S3_B Gig0 R_B Gig0/0/0 PC_RG_B Gig0 SDN_Controller_B Gig0 |  |
| WLC_B | Gig1 Gig2 Fa3 Fa4 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/10 AP_Szerverszoba_B AP_Társalgó_B Gig0 AP_Előtér_B Gig0 |  |

Kecskemét

| Név | Port | Csatlakoztatott eszköz | IP cím |
| --- | --- | --- | --- |
| R_K | Gig0/0/0 Gig0/0/1 | ISP_K Gig0/0/0 MLS_K G1/1/2 |  |
| MLS_K | Gig1/0/1 Gig1/0/12 Gig1/0/22 Gig1/0/23 Gig1/0/24 Gig1/1/1 Gig1/1/2 | S_K Gig0 PC_Porta_K Gig0 MLS_Iroda1_K Gig1/0/22 Nyomtató_RG_K 0 PC_RG_K Gig0 WLC_K Gig1 R_K G0/0/1 |  |
| MLS_Iroda1_K | Gig1/0/5 Gig1/0/9 Gig1/0/17 Gig1/0/22 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 | PC1_Iroda1_K Gig0 PC2_Iroda1_K Gig0 Nyomtató_Iroda1_K 0 MLS_K Gig1/0/22 MLS_Iroda2_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda3_K Gig1/0/1-2 |  |
| MLS_Iroda2_K | Gig1/0/5 Gig1/0/13 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 | PC1_Iroda2_K Gig0 PC2_Iroda2_K Gig0 MLS_Iroda3_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda1_K Gig1/0/1-2 |  |
| MLS_Iroda3_K | Gig1/0/5 Gig1/0/13 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 | PC1_Iroda3_K Gig0 PC2_Iroda3_K Gig0 MLS_Iroda1_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda2_K Gig1/0/1-2 |  |
| WLC_K | Gig1 Gig2 Gig5 | MLS_K Gig1/1/1 AP_Előtér_K Gig0 AP_Szerverszoba_K Gig0 |  |

Debrecen

| Név | Port | Csatlakoztatott eszköz | IP Cím |
| --- | --- | --- | --- |
| R1_D | Se0/2/0 Se0/1/0 Se0/1/1 | ISP Se0/2/0 R2_D Se0/1/0 R3_D Se0/1/1 |  |
| R2_D | Se0/1/0 Se0/1/1 Gig0/0/0 | R1_D Se0/1/0 R3_D Se0/1/1 MLS_D Gig1/0/23 |  |
| R3_D | Se0/1/0 Se0/1/1 Gig0/0/0 | R1_D Se0/1/1 R2_D Se0/1/1 MLS_D Gig1/0/24 |  |
| MLS_D | Gig1/0/1 Gig1/0/2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 Gig1/0/13 Gig1/0/14 Gig1/0/15 Gig1/1/1 Gig1/0/20 | PC_Porta_D Gig0 PC1_Iroda1_D Gig0 PC1_Iroda1_D Gig0 Nyomtató_Iroda1_D 0 PC1_Iroda2_D Gig0 PC2_Iroda2_D Gig0 PC_RG_D Gig0 R_D Gig0/0/1 Wifi_Router_D 0/0 |  |

Protokollok

| Név | Hely |  |  | Leírás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budapest | Kecskemét | Debrecen |  |
| OSPFv4 | x | x |  | amogus |
| OSPFv6 |  |  | x | lore |
| HSRP | x | x | x | m |
| STP |  | x |  | ipsum |
|  |  |  |  | dolor |

Kábelek

Budapest körülbelül 650 méter CAT6-os kábel

Debrecen körülbelül 150 méter CAT6-os kábel

Kecskemét körülbelül 290 méter CAT6-os kábel

650+150+290=990 méter kábelre lenne szükség, de veszünk akkor négy dobozzal, az pontosan 305*4=1220 méter kábel, ami körülbelül 260.000 Ft

Árlista

még kellenek a szerverek és az sdn kontroller