Backup Kft.

Projektspecifikáció

Készítette: Lamp András és Kraljevic Darjan

Cégprofil

Privát Vállalati Felhőmegoldás: Integrált Hálózati Infrastruktúra és Adatbiztonság Vállalkozásunk egyedi értéke abban rejlik, hogy a modern vállalati működés két legfontosabb elemét – a stabil hálózati infrastruktúrát és a biztonságos adattárolást – vonja össze egyetlen, kézben tartott szolgáltatásba. Tevékenységünk során teljeskörűen kiépítjük a partnereink belső hálózati rendszerét, és közvetítőként biztosítjuk a professzionális Telekom üzleti internetkapcsolatot.

Erre a stabil, általunk hitelesített alapra építve kínáljuk exkluzív, privát felhőszolgáltatásunkat, amely dedikált tárhelyet biztosít kizárólag azon ügyfeleink számára, akiknek a rendszerét mi telepítettük és felügyeljük. A piacon elérhető tömeges felhőszolgáltatásokkal ellentétben mi egy zárt ökoszisztémát tartunk fenn. A vállalatok nem a nyílt interneten keresztül, ismeretlen helyen tárolják bizalmas dokumentumaikat, hanem a mi saját, felügyelt szerverparkunkban bérelnek dedikált kapacitást.

Az elérés FTP-protokollon keresztül történik, ami lehetővé teszi a vállalati felhasználók számára a nagytömegű adatmozgatást, az automatizált mentési folyamatok integrálását és a mappaszerkezetek gyors, hatékony kezelését. Ez a megoldás egyesíti a helyi szerverek sebességét a felhőalapú szolgáltatások rugalmasságával. Mivel a hálózatot mi építjük ki és a külső szolgáltatóval való együttműködést is mi menedzseljük, garantálni tudjuk, hogy a szerverünkhöz való csatlakozás optimalizált és zavartalan legyen.

Az ügyfél számára ez azt jelenti, hogy nem kell külön hálózati mérnököt, internetszolgáltatót és felhőtárhely-szolgáltatót koordinálnia: a fizikai kábelezéstől a szerver bérletéig egyetlen professzionális partnerrel áll kapcsolatban. Ez a struktúra nemcsak a technikai hibalehetőségeket minimalizálja, hanem a legmagasabb szintű adatvédelmet is biztosítja, hiszen az adatok tárolása egy ellenőrzött, privát környezetben valósul meg.

A modell előnyei a vállalati szektor számára:

- Teljes körű menedzsment: A belső hálózat kiépítésétől a Telekom üzleti szerződés ügyintézésén át a szerver bérbeadásáig mindent egy kézben tartunk.

- Privát FTP elérés: Stabil, szabványos és villámgyors adatkapcsolat, amely közvetlen elérést biztosít a bérelt tárhelyhez, elkerülve a bonyolult és lassú webes interfészeket.

- Szigetelt környezet: A felhőhöz kizárólag a mi általunk telepített hálózatok végpontjai férnek hozzá, így a biztonsági szint lényegesen magasabb a publikus szolgáltatókénál. Személyre szabott bérleti konstrukció: A vállalati igényekre szabott tárhelykapacitás, amely rugalmasan bővíthető a cég növekedésével párhuzamosan.

Eszközök (Telephelyenként)

- Budapest_Iroda

- 2x Felhő Szerver

- 1x Szerver

- 1x 4331 típusú Router

- 3x 3650 típusú Többrétegű Kapcsoló

- 1x Cisco ASA Tűzfal

- 1x Wireless LAN Kontroller

- 8x Dolgózói Számítógép

- 1x Admin Számítógép

- 1x Szerverszoba Számítógép

- 1x Porta Számítógép

- 2x Nyomtató

- 3x 3702i típusú Light Weight AP

- 4x Okostelefon

- 2x Laptop

- 1x Tablet

- Kecskemét_Iroda (ügyfél: KecskeSafe Kft.)

- 1x Szerver

- 2x 4331 típusú Router

- 4x 3650 típusú Többrétegű Kapcsoló

- 1x Wireless LAN Kontroller

- 1x Admin Számítógép

- 6x Dolgozói Számítógép

- 1x Porta Számítógép

- 1x Admin nyomtató

- 1x Nyomtató

- 2x 3702i típusú Light Weight AP

- 3x Okostelefon

- Debrecen_Iroda (ügyfél: DebSec Kft.)

- 1x Szerver

- 3x 4331 típusú Router

- 1x 3650 típusú Többrétegű Kapcsoló

- 1x Wireless LAN Kontroller

- 1x Admin Számítógép

- 4x Dolgozói Számítógép

- 1x Porta Számítógép

- 1x Nyomtató

- 1x Okostelefon

- 2x 3702i típusú Light Weight AP

- 2x Laptop

Port- és IP címkiosztás

Budapest

| Név | Port | Csatlakozott eszköz | Csatlakozott Eszköz IP | IP cím portokon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_B | Gig0/0/1 Gig0/0/0 | R_Border_B Gig0/0/0 MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/21 | 192.168.10.66/30 - | 192.168.10.65/30 192.168.10.1/28 |
| R_Border_B | Se0/1/0 Gig0/0/0 | ISP Se0/1/0 R_B Gig0/0/1 | 209.165.54.1/30 192.168.10.65/30 | 209.165.54.2/30 192.168.10.66/30 |
| MLS_Irodak_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Gig1/0/8 Gig1/0/13 Gig1/0/14 Gig1/0/15 Vlan 99 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/3-4 PC1_HR_B Fa0 PC2_HR_B Fa0 PC3_HR_B Fa0 Nyomtató_HR_B 0 PC1_Iroda1_B Fa0 PC2_Iroda1_B Fa0 PC3_Iroda1_B Fa0 - | - DHCP (192.168.10.24/29) DHCP (192.168.10.24/29) DHCP (192.168.10.24/29) DHCP (192.168.10.24/29) DHCP (192.168.10.16/29) DHCP (192.168.10.16/29) DHCP (192.168.10.16/29) - | - - - - - - - - 192.168.10.47/29 |
| MLS_CEO_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Vlan 99 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/3-4 PC1_CEO_B Fa0 PC2_CEO_B Fa0 Nyomtató_CEO_B 0 - | - DHCP (192.168.10.32/29) DHCP (192.168.10.32/29) DHCP (192.168.10.32/29) - | - - - - 192.168.10.48/29 |
| MLS_Szerverszoba_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Gig1/0/10 Gig1/0/12 Gig1/0/15 Gig1/0/16 Gig1/0/17 Gig1/0/18 Gig1/0/21 Gig1/0/24 Vlan 99 | MLS_CEO_B Gig1/0/3-4 MLS_Irodak_B Gig1/0/1-2 WLC_B Gig1 PC_Porta_B Fa0 PC_Szerverszoba_B Fa0 S1_B Fa0 S2_B Fa0 S3_B Fa0 R_B Fa0 PC_RG Fa0 - | - - - 192.168.10.41/30 192.168.10.5/28 192.168.10.10/28 192.168.10.11/28 192.168.10.12/28 192.168.10.1/28 192.168.10.14/28 - | - - - - - - - - - - 192.168.10.46/29 |
| WLC_B | Gig1 Gig2 Fa3 Fa4 Vlan 99 | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/10 AP_Szerverszoba_B AP_Társalgó_B Gig0 AP_Előtér_B Gig0 - | . 192.168.10.53/28 192.168.10.69/28 192.168.10.85/28 - | - - - - 192.168.10.45/29 |

Kecskemét

| Név | Port | Csatlakozott eszköz | Csatlakozott eszköz IP | IP cím porton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_K | Gig0/0/0 Gig0/0/1 | R_Border_K Gig0/0/0 MLS_K G1/1/2 | 10.10.10.85/30 - | 10.10.10.86/30 10.10.10.1/28 |
| R_Border_K | S0/1/1 Gig0/0/0 | ISP Se0/1/1 R_K Gig0/0/0 | 209.165.44.1/30 10.10.10.86/30 | 209.165.44.2/30 10.10.10.85/30 |
| MLS_K | Gig1/0/1 Gig1/0/12 Gig1/0/22 Gig1/0/23 Gig1/0/24 Gig1/1/1 Gig1/1/2 Vlan 40 | S_K Gig0 PC_Porta_K Gig0 MLS_Iroda1_K Gig1/0/22 Nyomtató_RG_K 0 PC_RG_K Gig0 WLC_K Gig1 R_K G0/0/1 - | 10.10.10.2/28 10.10.10.82/30 - 10.10.10.3/28 10.10.10.66/28 10.10.10.67/28 10.10.10.1/28 - | - - - - - - - 10.10.10.70/28 |
| MLS_Iroda1_K | Gig1/0/5 Gig1/0/9 Gig1/0/17 Gig1/0/22 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Vlan 40 | PC1_Iroda1_K Gig0 PC2_Iroda1_K Gig0 Nyomtató_Iroda1_K 0 MLS_K Gig1/0/22 MLS_Iroda2_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda3_K Gig1/0/1-2 - | DHCP (10.10.10.40/29) DHCP (10.10.10.40/29) 10.10.10.42/29 - - - - | - - - - - - 10.10.10.71/28 |
| MLS_Iroda2_K | Gig1/0/5 Gig1/0/13 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Vlan 40 | PC1_Iroda2_K Gig0 PC2_Iroda2_K Gig0 MLS_Iroda3_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda1_K Gig1/0/1-2 - | DHCP (10.10.10.48/29) DHCP (10.10.10.48/29) - - - | - - - - 10.10.10.72/28 |
| MLS_Iroda3_K | Gig1/0/5 Gig1/0/13 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Vlan 40 | PC1_Iroda3_K Gig0 PC2_Iroda3_K Gig0 MLS_Iroda1_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda2_K Gig1/0/1-2 - | DHCP (10.10.10.56/29) DHCP (10.10.10.56/29) - - - | - - - - 10.10.10.73/28 |
| WLC_K | Gig1 Gig2 Gig5 | MLS_K Gig1/1/1 AP_Előtér_K Gig0 AP_Szerverszoba_K Gig0 | - 10.10.10.68/28 10.10.10.69/28 | - - - |

Debrecen

| Név | Port | Csatlakoztatott eszköz | Csatlakoztatott Eszköz IP | IP Cím Portokon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1_D | Se0/2/0 Se0/1/0 Se0/1/1 | ISP S0/2/0 R2_D Se0/1/0 R3_D Se0/1/0 | 209.165.34.1/30 172.16.1.2/30 172.16.2.2/30 | 209.165.34.2/30 172.16.1.1/30 172.16.2.1/30 |
| R2_D | Se0/1/0 Se0/1/1 Gig0/0/0 | R1_D Se0/1/0 R3_D Se0/1/1 MLS_D Gig1/0/23 | 172.16.1.1/30 172.16.3.2/30 - | 172.16.1.2/30 172.16.3.1/30 172.16.4.1/28 |
| R3_D | Se0/1/0 Se0/1/1 Gig0/0/0 | R1_D Se0/1/1 R2_D Se0/1/1 MLS_D Gig1/0/24 | 172.16.2.1/30 172.16.3.1/30 - | 172.16.2.2/30 172.16.3.2/30 172.16.4.2/28 |
| MLS_D | Gig1/0/1 Gig1/0/2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 Gig1/0/13 Gig1/0/14 Gig1/0/15 Gig1/0/23 Gig1/0/24 Gig1/0/16 Vlan 99 | PC_Porta_D Fa0 PC1_Iroda1_D Fa0 PC1_Iroda1_D Fa0 Nyomtató_Iroda1_D 0 PC1_Iroda2_D Fa0 PC2_Iroda2_D Fa0 PC_RG_D Fa0 R2_D Gig0/0/0 R3_D Gig0/0/0 WLC_D - | 172.16.4.5/28 DHCP (172.16.4.0/28) DHCP (172.16.4.0/28) DHCP (172.16.4.0/28) DHCP (172.16.4.0/28) DHCP (172.16.4.0/28) 172.16.4.14/28 172.16.4.1/28 172.16.4.2/28 - - | - - - - - - - - - 172.16.4.19/28 172.16.4.18/28 |

Protokollok

| Protokollok, konfigurációk, témakörök | Budapest | Kecskemét | Debrecen |
| --- | --- | --- | --- |
| Router teljes alapkonfiguráció | x | x | x |
| Switch teljes alapkonfiguráció | x | x | x |
| Alhálózatszámítás | x |  | x |
| VLAN | x | x | x |
| VTP | x | x |  |
| VLAN Multilayer switch | x | x | x |
| Portfast | x | x |  |
| Rapid PVST | x | x |  |
| BPDU guard | x | x |  |
| Etherchannel | x | x |  |
| DHCPv4 | x |  | x |
| SLAAC |  |  |  |
| DHCPv6 stateless |  |  |  |
| DHCPv6 statefull |  | x |  |
| HSRP |  |  | x |
| RIP |  |  |  |
| RIPnG |  |  |  |
| Port-security | x | x | x |
| DHCP Snooping | x |  | x |
| ARP inspection | x |  | x |
| WIFI eszközök |  |  |  |
| WLC WIFI eszközök | x | x | x |
| Radius szerver | x | x | x |
| Statikus forgalomirányítás | x | x | x |
| EIGRP |  |  | x |
| EIGRP for IPv6 |  |  |  |
| OSPF | x |  |  |
| OSPF v3 | x | x |  |
| Többterületű OSPF |  |  |  |
| ACL Normál | x | x | x |
| ACL kiterjesztett | x | x | x |
| ACL virtuális vonalak védelme | x | x | x |
| Statikus NAT |  |  |  |
| Dinamikus NAT |  |  | x |
| PAT | x |  |  |
| PPP kapcsolat - PAP, CHAP |  |  |  |
| BGP |  |  |  |
| Ipsec |  |  |  |
| GRE over Ipsec |  |  |  |
| ASA tűzfal |  |  |  |
| QoS |  |  |  |
| SNMP |  |  |  |
| Syslog |  |  |  |
| NTP |  |  |  |
| CDP |  |  |  |
| Hálózatok programozása |  |  |  |

Kábelek

Budapest körülbelül 650 méter CAT6A-os kábel (219 600Ft)

Debrecen körülbelül 150 méter CAT6A-os kábel (73 200Ft)

Kecskemét körülbelül 290 méter CAT6A-os kábel (73 200Ft)

650+150+290=990 méter kábelre lenne szükség, de veszünk akkor négy dobozzal, az pontosan 305*5=1525 méter kábel, ami körülbelül RJ45 csatlakozókkal: 366 000Ft

Szerverek

Egy szerver 25 millió forint, ami a felhőszolgáltatást fogja szolgáltatni a felhasználók számára, ebből 2 darabra lesz szükségünk, clusterben fogjuk használni ezeket, hogy a legmegbízhatóbb szolgáltatást tudjuk nyújtani, valamint szükségünk lesz 3 darab szerverre, ezek 7 millió Ft-ba kerülnek, amik DHCP, DNS, Web, RADIUS szerverként fognak funkcionálni minden telephelyen.

Bérelt vonal

A korábbiakban felsorolt költségeken felül még szükség lesz Internetre is, pontosabban bérelt vonalra, amit a Magyar Telekom-tól szerzünk, ennek költsége 750 000 Ft havonta a központunkban és mindkét ügyfélhez ugyan ennyi, de azt ők fizetik. Valamint lenne egy egyszeri telepítési költség is, de mivel mindhárom épület a három város népesebb részén helyezkedik el, ezért az optikát nem kell kihúzni külön és mivel 10 éves hűségidőt vállalunk, ezért teljesen elengedik ezt a díjat.