A projekt részletes leírása

Eszközök (Telephelyenként)

- Budapest_Iroda (IPv4)

- 1x Tároló Szerver [Vezetékes]

- 1x Vezérlő Szerver [Vezetékes]

- 1x Tartalék Szerver [Vezetékes]

- 1x 4331 típusú Határ Router [Vezetékes]

- 1x 2960 típusú Kapcsoló [Vezetékes]

- 1x Cisco ASA Tűzfal [Vezetékes]

- 1x Wireless LAN Kontroller [Vezeték nélküli]

- 1x PT Kontroller [Vezeték nélküli]

- 8x Dolgózói Számítógép [Vezetékes]

- 1x Admin Számítógép [Vezetékes]

- 1x Beléptető Számítógép [Vezetékes]

- 2x Nyomtató [Vezetékes]

- 3x 3702i típusú Light Weight AP [Vezeték nélküli]

- 3x Okostelefon [Vezeték nélküli]

- 2x Laptop [Vezeték nélküli]

- 1x Tablet [Vezeték nélküli]

- Kecskemét_Iroda (IPv4)

- 2x 4331 típusú Router [Vezetékes]

- 1x 4331 típusú Határ Router [Vezetékes]

- 1x 2960 típusú Kapcsoló [Vezetékes]

- 1x Wireless LAN Kontroller [Vezeték nélküli]

- 1x Cisco ASA Tűzfal [Vezeték nélküli]

- 1x Admin Számítógép [Vezetékes]

- 7x Dolgozói Számítógép [Vezetékes]

- 2x Nyomtató [Vezetékes]

- 2x 3702i típusú Light Weight AP [Vezeték nélküli]

- 3x Okostelefon [Vezeték nélküli]

- Debrecen_Iroda (IPv6)

- 1x 4331 típusú Határ Router [Vezetékes]

- 3x 2960 típusú Kapcsoló [Vezetékes]

- 1x Wireless LAN Kontroller [Vezeték nélküli]

- 1x Cisco ASA Tűzfal [Vezeték nélküli]

- 1x Admin Számítógép [Vezetékes]

- 4x Dolgozói Számítógép [Vezetékes]

- 1x Nyomtató [Vezetékes]

- 2x 3702i típusú Light Weight AP [Vezeték nélküli]

- 2x Okostelefon [Vezeték nélküli]

- 2x Laptop [Vezeték nélküli]

Portkiosztás

Budapest

| Név | Port | Csatlakozott eszköz | Csatlakozott Eszköz IP | IP cím portokon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_B | Gig0/0/1 Gig0/0/0 Se0/1/0 | ASA_B Gig1/1 MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/21 ISP Se0/1/0 | 192.168.10.4/29 - 209.165.54.1/30 | 192.168.10.2/28 192.168.10.1/28 209.165.54.2/30 |
| MLS_Irodak_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Gig1/0/8 Gig1/0/13 Gig1/0/14 Gig1/0/15 Vlan Management | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/3-4 PC1_HR_B Fa0 PC2_HR_B Fa0 PC3_HR_B Fa0 Nyomtató_HR_B 0 PC1_Iroda1_B Fa0 PC2_Iroda1_B Fa0 PC3_Iroda1_B Fa0 - | - DHCP (192.168.10.24/29) DHCP (192.168.10.24/29) DHCP (192.168.10.24/29) DHCP (192.168.10.24/29) DHCP (192.168.10.16/29) DHCP (192.168.10.16/29) DHCP (192.168.10.16/29) - | - - - - - - - - 192.168.10.47/29 |
| MLS_CEO_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/5 Gig1/0/6 Gig1/0/7 Vlan Management | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/3-4 PC1_CEO_B Fa0 PC2_CEO_B Fa0 Nyomtató_CEO_B 0 - | - DHCP (192.168.10.32/29) DHCP (192.168.10.32/29) DHCP (192.168.10.32/29) - | - - - - 192.168.10.48/29 |
| MLS_Szerverszoba_B | Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 Gig1/0/10 Gig1/0/12 Gig1/0/15 Gig1/0/16 Gig1/0/17 Gig1/0/18 Gig1/0/21 Gig1/0/24 Vlan Management | MLS_CEO_B Gig1/0/3-4 MLS_Irodak_B Gig1/0/1-2 WLC_B Gig1 PC_Porta_B Fa0 PC_Szerverszoba_B Fa0 S1_B Fa0 S2_B Fa0 S3_B Fa0 R_B Fa0 PC_RG Fa0 - | - - - 192.168.10.41/30 192.168.10.5/28 192.168.10.10/28 192.168.10.11/28 192.168.10.12/28 192.168.10.1/28 192.168.10.14/28 - | - - - - - - - - - - 192.168.10.46/29 |
| WLC_B | Gig1 Gig2 Fa3 Fa4 Management | MLS_Szerverszoba_B Gig1/0/10 AP_Szerverszoba_B AP_Társalgó_B Gig0 AP_Előtér_B Gig0 - | . 192.168.10.53/28 192.168.10.69/28 192.168.10.85/28 - | - - - - 192.168.10.45/29 |

Kecskemét

| Név | Port | Csatlakoztatott eszköz | IP cím |
| --- | --- | --- | --- |
| R_K | Gig0/0/0 Gig0/0/1 | ISP_K Gig0/0/0 MLS_K G1/1/2 |  |
| MLS_K | Gig1/0/1 Gig1/0/12 Gig1/0/22 Gig1/0/23 Gig1/0/24 Gig1/1/1 Gig1/1/2 | S_K Fa0 PC_Porta_K Fa0 MLS_Iroda1_K Gig1/0/22 Nyomtató_RG_K 0 PC_RG_K Fa0 WLC_K Gig1 R_K G0/0/1 |  |
| MLS_Iroda1_K | Gig1/0/5 Gig1/0/9 Gig1/0/17 Gig1/0/22 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 | PC1_Iroda1_K Fa0 PC2_Iroda1_K Fa0 Nyomtató_Iroda1_K 0 MLS_K Gig1/0/22 MLS_Iroda2_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda3_K Gig1/0/1-2 |  |
| MLS_Iroda2_K | Gig1/0/5 Gig1/0/13 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 | PC1_Iroda2_K Fa0 PC2_Iroda2_K Fa0 MLS_Iroda3_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda1_K Gig1/0/1-2 |  |
| MLS_Iroda3_K | Gig1/0/5 Gig1/0/13 Gig1/0/1-2 Gig1/0/3-4 | PC1_Iroda3_K Fa0 PC2_Iroda3_K Fa0 MLS_Iroda1_K Gig1/0/3-4 MLS_Iroda2_K Gig1/0/1-2 |  |
| WLC_K | Gig1 Gig2 Gig5 | MLS_K Gig1/1/1 AP_Előtér_K Gig0 AP_Szerverszoba_K Gig0 |  |

Debrecen

| Név | Port | Csatlakoztatott eszköz | IP Cím |
| --- | --- | --- | --- |
| R_D | Gig0/0/0 Gig0/0/1 | ISP_D Gig0/0/0 MLS_D Gig1/1/1 |  |
| MLS_D | Gig1/0/1 Gig1/0/2 Gig1/0/3 Gig1/0/4 Gig1/0/13 Gig1/0/14 Gig1/0/15 Gig1/1/1 Gig1/0/20 | PC_Porta_D Fa0 PC1_Iroda1_D Fa0 PC1_Iroda1_D Fa0 Nyomtató_Iroda1_D 0 PC1_Iroda2_D Fa0 PC2_Iroda2_D Fa0 PC_RG_D Fa0 R_D Gig0/0/1 Wifi_Router_D 0/0 |  |

Protokollok

| Név | Hely |  |  | Leírás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budapest | Kecskemét | Debrecen |  |
| OSPFv4 | x | x |  | amogus |
| OSPFv6 |  |  | x | lore |
| HSRP | x | x | x | m |
| STP |  | x |  | ipsum |
|  |  |  |  | dolor |