BackUp Kft.

Projektspecifikáció

Készítette: Kraljevic Darjan és Lamp András

Cégprofil

Cím: Budapest, Pannónia u. 46.

Privát Vállalati Felhőmegoldás: Integrált Hálózati Infrastruktúra és Adatbiztonság Vállalkozásunk egyedi értéke abban rejlik, hogy a modern vállalati működés két legfontosabb elemét – a stabil hálózati infrastruktúrát és a biztonságos adattárolást – vonja össze egyetlen, kézben tartott szolgáltatásba. Tevékenységünk során teljeskörűen kiépítjük a partnereink belső hálózati rendszerét, és közvetítőként biztosítjuk a professzionális Telekom üzleti internetkapcsolatot.

Erre a stabil, általunk hitelesített alapra építve kínáljuk exkluzív, privát felhőszolgáltatásunkat, amely dedikált tárhelyet biztosít kizárólag azon ügyfeleink számára, akiknek a rendszerét mi telepítettük és felügyeljük. A piacon elérhető tömeges felhőszolgáltatásokkal ellentétben mi egy zárt ökoszisztémát tartunk fenn.

Az elérés FTP-protokollon keresztül történik, ami lehetővé teszi a vállalati felhasználók számára a nagytömegű adatmozgatást, az automatizált mentési folyamatok integrálását és a mappaszerkezetek gyors, hatékony kezelését. Ez a megoldás egyesíti a helyi szerverek sebességét a felhőalapú szolgáltatások rugalmasságával. Mivel a hálózatot mi építjük ki és a külső szolgáltatóval való együttműködést is mi menedzseljük, garantálni tudjuk, hogy a szerverünkhöz való csatlakozás optimalizált és zavartalan legyen.

Az ügyfél számára ez azt jelenti, hogy nem kell külön hálózati mérnököt, internetszolgáltatót és felhőtárhely-szolgáltatót koordinálnia: a fizikai kábelezéstől a szerver bérletéig egyetlen professzionális partnerrel áll kapcsolatban. Ez a struktúra nemcsak a technikai hibalehetőségeket minimalizálja, hanem a legmagasabb szintű adatvédelmet is biztosítja, hiszen az adatok tárolása egy ellenőrzött, privát környezetben valósul meg.

A modell előnyei a vállalati szektor számára:

- Teljes körű menedzsment: A belső hálózat kiépítésétől a Telekom üzleti szerződés ügyintézésén át a szerver bérbeadásáig mindent egy kézben tartunk.

- Privát FTP elérés: Stabil, szabványos és villámgyors adatkapcsolat, amely közvetlen elérést biztosít a bérelt tárhelyhez, elkerülve a bonyolult és lassú webes interfészeket.

- Szigetelt környezet: A felhőhöz kizárólag a mi általunk telepített hálózatok végpontjai férnek hozzá, így a biztonsági szint lényegesen magasabb a publikus szolgáltatókénál. Személyre szabott bérleti konstrukció: A vállalati igényekre szabott tárhelykapacitás, amely rugalmasan bővíthető a cég növekedésével párhuzamosan.

Port- és IP címkiosztás

Kecskemét

| IP | HOSZT | PORT-PORT | HOSZT | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.1.2/30 | KHQ_R1 | S0/1/0-S0/1/0 | GYŐR_R | 172.16.1.1/30 |
| 172.16.1.10/30 | KHQ_R1 | S0/2/0-S0/2/0 | BAJA_R | 172.16.1.9/30 |
| 172.16.1.6/30 | KHQ_R2 | S0/1/1-S0/1/1 | GYŐR_R | 172.16.1.5/30 |
| 172.16.1.13/30 | KHQ_R2 | S0/2/1-S0/2/1 | BAJA_R | 172.16.1.14/30 |
| 209.165.67.26/30 | KHQ_R1 | S0/1/1-S0/1/1 | ISP3 | 209.165.67.25/30 |
| 209.165.67.30/30 | KHQ_R2 | S0/1/0-S0/1/0 | ISP4 | 209.165.67.29/30 |
| - | KHQ_R1 | G0/0/0 | KHQ_Root_Sw | - |
| 172.16.10.97/28 | KHQ_R1 | G0/0/0.110 | KHQ_Root_Sw | - |
| 172.16.10.145/28 | KHQ_R1 | G0/0/0.120 | KHQ_Root_Sw | - |
| 172.16.10.113/28 | KHQ_R1 | G0/0/0.130 | KHQ_Root_Sw | - |
| 172.16.10.129/28 | KHQ_R1 | G0/0/0.140 | KHQ_Root_Sw | - |
| 172.16.10.177/29 | KHQ_R1 | G0/0/0.150 | KHQ_Root_Sw | - |
| 172.16.10.1/27 | KHQ_R1 | G0/0/0.160 | KHQ_Root_Sw | - |
| 172.16.10.33/27 | KHQ_R1 | G0/0/0.170 | KHQ_Root_Sw | - |
| 172.16.10.161/28 | KHQ_R1 | G0/0/0.180 | KHQ_Root_Sw | - |
| 172.16.10.65/27 | KHQ_R1 | G0/0/0.190 | KHQ_Root_Sw | - |
| - | KHQ_R2 | G0/0/0 | KHQ_CEO_Sw | - |
| 172.16.10.98/28 | KHQ_R2 | G0/0/0.110 | KHQ_CEO_Sw | - |
| 172.16.10.146/28 | KHQ_R2 | G0/0/0.120 | KHQ_CEO_Sw | - |
| 172.16.10.114/28 | KHQ_R2 | G0/0/0.130 | KHQ_CEO_Sw | - |
| 172.16.10.130/28 | KHQ_R2 | G0/0/0.140 | KHQ_CEO_Sw | - |
| 172.16.10.178/29 | KHQ_R2 | G0/0/0.150 | KHQ_CEO_Sw | - |
| 172.16.10.2/27 | KHQ_R2 | G0/0/0.160 | KHQ_CEO_Sw | - |
| 172.16.10.34/27 | KHQ_R2 | G0/0/0.170 | KHQ_CEO_Sw | - |
| 172.16.10.162/28 | KHQ_R2 | G0/0/0.180 | KHQ_CEO_Sw | - |
| 172.16.10.66/27 | KHQ_R2 | G0/0/0.190 | KHQ_CEO_Sw | - |
| - | KHQ_Root_Sw | f0/1-2 – f0/3-4 (channel-group 1) | KHQ_CEO_Sw | - |
| - | KHQ_Root_Sw | f0/3-4 – f0/1-2 (channel-group 3) | KHW_I_Sw | - |
| - | KHQ_Root_Sw | f0/21 Vlan 160 | KHQ_CEO_LAP | 172.16.10.6/27 |
| - | KHQ_Root_Sw | f0/22 Vlan 160 | KHQ_S | 172.16.1.3/27 |
| - | KHQ_Root_Sw | F0/23 Vlan 160 | KHQ_WLC | 172.16.1.4/27 |
| - | KHQ_Root_Sw | F0/24 Vlan 160 | KHQ_dolgozoi_LAP | 172.16.10.5/27 |
| 172.16.10.11/27 | KHQ_Root_Sw | Vlan 160 | - | - |
| - | KHQ_CEO_Sw | f0/1-2 – f0/3-4(channel-group 2) | KHQ_I_Sw | - |
| - | KHQ_CEO_Sw | f0/3-4 – f0/1-2 (channel-group 1) | KHQ_Root_Sw | - |
| - | KHQ_CEO_Sw | F0/5 Vlan 140 | KHQ_CEO_PC | DHCP |
| - | KHQ_CEO_Sw | F0/6 Vlan 150 | KHQ_CEO_Printer | 172.16.10.132/28 |
| - | KHQ_CEO_Sw | F0/15 Vlan 150 | KHQ_PC_Porta | 172.16.10.180/29 |
| - | KHQ_CEO_Sw | F0/24 Vlan 160 | KHQ_Vendeg_LAP | 172.16.10.7/27 |
| 172.16.10.12/27 | KHQ_CEO_Sw | Vlan 160 | - | - |
| - | KHQ_I_Sw | f0/1-2 – f0/3-4(channel-group 3) | KHQ_Root_Sw | - |
| - | KHQ_I_Sw | f0/3-4 – f0/1-2 (channel-group 2) | KHQ_CEO_Sw | - |
| - | KHQ_I_Sw | F0/5 Vlan 110 | KHQ_I1_PC1 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/6 Vlan 110 | KHQ_I1_PC2 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/7 Vlan 110 | KHQ_I1_PC3 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/8 Vlan 110 | KHQ_I1_PC4 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/10 Vlan 110 | KHQ_I1_PC5 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/11 Vlan 110 | KHQ_I1_PC6 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/9 Vlan 110 | KHQ_I1_Printer | 172.16.10.100/28 |
| - | KHQ_I_Sw | F0/12 Vlan 120 | KHQ_I2_PC1 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/14 Vlan 120 | KHQ_I2_PC2 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/13 Vlan 120 | KHQ_I2_Printer | 172.16.10.148/28 |
| - | KHQ_I_Sw | F0/15 Vlan 130 | KHQ_I3_PC1 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/16 Vlan 130 | KHQ_I3_PC2 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/17 Vlan 130 | KHQ_I3_PC3 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/18 Vlan 130 | KHQ_I3_PC4 | DHCP |
| - | KHQ_I_Sw | F0/19 Vlan 130 | KHQ_I3_Printer | 172.16.10.116/28 |
| 172.16.10.13 | KHQ_I_Sw | Vlan 160 | - | - |
| 172.16.10.5/27 | KHQ_Dolgozoi_LAP | - | KHQ_I2_L1 | DHCP |
| 172.16.10.5/27 | KHQ_Dolgozoi_LAP | - | KHQ_I2_L2 | DHCP |
| 172.16.10.5/27 | KHQ_Dolgozoi_LAP | - | KHQ_Laptop1 | DHCP |
| 172.16.10.5/27 | KHQ_Dolgozoi_LAP | - | KHQ_Laptop2 | DHCP |
| 172.16.10.5/27 | KHQ_Dolgozoi_LAP | - | KHQ_Laptop3 | DHCP |
| 172.16.10.5/27 | KHQ_Dolgozoi_LAP | - | KHQ_Laptop4 | DHCP |
| 172.16.10.6/27 | KHQ_CEO_LAP | - | KHQ_CEO_LAPTOP | DHCP |
| 172.16.10.7/27 | KHQ_Vendeg_LAP | - | KHQ_Telefon1 | DHCP |
| 172.16.10.7/27 | KHQ_Vendeg_LAP | - | KHQ_Telefon2 | DHCP |

Győr

| IP | HOSZT | PORT-PORT | HOSZT | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.1.2/30 | Győr_R | S0/1/0-S0/1/0 | KHQ_R1 | 172.16.1.1/30 |
| 172.16.1.6/30 | Győr_R | S0/1/1-S0/1/1 | KHQ_R2 | 172.16.1.5/30 |
| - | Győr_R | G0/0/0-G0/1 | Győr_Sw1 | - |
| 172.16.20.65/28 | Győr_R | G0/0/0.211 | Győr_Sw1 | - |
| 172.16.20.81/28 | Győr_R | G0/0/0.212 | Győr_Sw1 | - |
| 172.16.20.97/28 | Győr_R | G0/0/0.220 | Győr_Sw1 | - |
| 172.16.20.129/30 | Győr_R | G0/0/0.230 | Győr_Sw1 | - |
| 172.16.20.1/27 | Győr_R | G0/0/0.240 | Győr_Sw1 | - |
| 172.16.20.33/27 | Győr_R | G0/0/0.250 | Győr_Sw1 | - |
| 172.16.20.113/28 | Győr_R | G0/0/0.299 | Győr_Sw1 | - |
| - | Győr_Sw1 | F0/1-2 – F0/3-4 (Channel-group 1) | Győr_Sw2 | - |
| - | Győr_Sw1 | F0/3-4 – F0/1-2 (Channel-group 3) | Győr_Sw3 | - |
| - | Győr_Sw1 | F0/5 Vlan 230 | Győr_Porta_PC | 172.16.20.130/30 |
| - | Győr_Sw1 | F0/23 Vlan 299 | Győr_LAP1 | 172.16.20.121/28 |
| - | Győr_Sw1 | F0/24 Vlan 299 | Győr_LAP2 | 172.16.20.122/28 |
| - | Győr_Sw1 | G0/2 Vlan 299 | Győr_WLC | 172.16.20.123/28 |
| 172.16.20.126/28 | Győr_Sw1 | Vlan 299 | - | - |
| - | Győr_Sw2 | F0/1-2 – F0/3-4 (Channel-group 2) | Győr_Sw3 | - |
| - | Győr_Sw2 | F0/3-4 – F0/1-2 (Channel-group 1) | Győr_Sw1 | - |
| - | Győr_Sw2 | F0/5 Vlan 212 | Győr_Iroda2_PC1 | DHCP |
| - | Győr_Sw2 | F0/6 Vlan 212 | Győr_Iroda2_PC2 | DHCP |
| - | Győr_Sw2 | F0/7 Vlan 212 | Győr_Iroda2_PC3 | DHCP |
| 172.16.20.125/28 | Győr_Sw2 | Vlan 299 | - | - |
| - | Győr_Sw3 | F0/1-2 – F0/3-4 (Channel-group 2) | Győr_Sw2 |  |
| - | Győr_Sw3 | F0/3-4 – F0/1-2 (Channel-group 3) | Győr_Sw1 |  |
| - | Győr_Sw3 | F0/15 Vlan 211 | Győr_Iroda1_PC1 | DHCP |
| - | Győr_Sw3 | F0/16 Vlan 211 | Győr_Iroda1_PC2 | DHCP |
| - | Győr_Sw3 | F0/17 Vlan 211 | Győr_Iroda1_PC3 | DHCP |
| - | Győr_Sw3 | F0/18 Vlan 211 | Győr_Iroda1_PC4 | DHCP |
| - | Győr_Sw3 | F0/5 Vlan 220 | Győr_HR_PC1 | DHCP |
| - | Győr_Sw3 | F0/6 Vlan 220 | Győr_HR_PC2 | DHCP |
| - | Győr_Sw3 | F0/7 Vlan 220 | Győr_HR_P | 172.16.20.110/28 |
| 172.16.20.124/28 | Győr_Sw3 | Vlan 299 | - | - |
| 172.16.20.121/28 | Győr_LAP1 | - | Győr_Telefon1 | DHCP |
| 172.16.20.121/28 | Győr_LAP1 | - | Győr_Telefon2 | DHCP |
| 172.16.20.122/28 | Győr_LAP2 | - | Győr_Telefon3 | DHCP |

Baja

| IP | HOSZT | PORT-PORT | HOSZT | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.1.10/30 | Baja_R | S0/2/0-S0/2/0 | KHQ_R1 | 172.16.1.9/30 |
| 172.16.1.14/30 | Baja_R | S0/2/1-S0/2/1 | KHQ_R2 | 172.16.1.13/30 |
| - | Baja_R | G0/0/0-G0/1 | Baja_Sw | - |
| 172.16.30.1/29 | Baja_R | G0/0/0.310 | Baja_Sw | - |
| 172.16.30.9/29 | Baja_R | G0/0/0.320 | Baja_Sw | - |
| 172.16.30.17/29 | Baja_R | G0/0/0.330 | Baja_Sw | - |
| 172.16.30.25/29 | Baja_R | G0/0/0.340 | Baja_Sw | - |
| - | Baja_Sw | F0/1 Vlan 310 | Baja_Iroda1_PC1 | DHCP |
| - | Baja_Sw | F0/2 Vlan 310 | Baja_Iroda1_PC2 | DHCP |
| - | Baja_Sw | F0/3 Vlan 310 | Baja_Iroda1_Printer | 172.16.30.6/29 |
| - | Baja_Sw | F0/4 Vlan 320 | Baja_Iroda2_PC1 | DHCP |
| - | Baja_Sw | F0/5 Vlan 320 | Baja_Iroda2_PC2 | DHCP |
| - | Baja_Sw | F0/6 Vlan 320 | Baja_Iroda2_Printer | 172.16.30.14/29 |
| - | Baja_Sw | F0/22 Vlan 330 | Baja_CEO_PC | DHCP |
| - | Baja_Sw | F0/23 Vlan 330 | Baja_CEO_Printer | 172.16.30.22/29 |
| - | Baja_Sw | F0/24 Vlan 340 | Baja_Admin_PC | 172.16.30.26 |
| - | Baja_Sw | G0/2 | Baja_WiFi |  |
| 172.16.30.26/28 | Baja_Sw | Vlan 340 | - | - |
|  | Baja_WiFi | - | Baja_Telefon1 | DHCP |
|  | Baja_WiFi | - | Baja_Telefon2 | DHCP |

Budapest

| IP | HOSZT | PORT-PORT | HOSZT | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209.165.67.22/30 | BP_R1 | S0/1/1-S0/1/1 | ISP2 | 209.165.67.21/30 |
| - | BP_R1 | G0/0/0 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.81/28 | BP_R1 | G0/0/0.10 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.97/28 | BP_R1 | G0/0/0.20 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.113/28 | BP_R1 | G0/0/0.30 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.161/29 | BP_R1 | G0/0/0.40 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.129/28 | BP_R1 | G0/0/0.50 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.145/28 | BP_R1 | G0/0/0.60 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.1/28 | BP_R1 | G0/0/0.70 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.33/28 | BP_R1 | G0/0/0.80 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.65/28 | BP_R1 | G0/0/0.99 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 209.165.67.18/30 | BP_R2 | S0/1/0-S0/1/0 | ISP1 | 209.165.67.17/30 |
| - | BP_R2 | G0/0/0 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.82/28 | BP_R2 | G0/0/0.10 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.98/28 | BP_R2 | G0/0/0.20 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.114/28 | BP_R2 | G0/0/0.30 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.162/29 | BP_R2 | G0/0/0.40 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.130/28 | BP_R2 | G0/0/0.50 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.146/28 | BP_R2 | G0/0/0.60 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.2/28 | BP_R2 | G0/0/0.70 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.34/28 | BP_R2 | G0/0/0.80 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| 10.10.10.66/28 | BP_R2 | G0/0/0.99 | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | F0/1-2 – F0/3-4 (Channel-group 1) | BP_Sw_Irodak | - |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | F0/3-4 – F0/1-2 (Channel-group 3) | BP_Sw_CEO | - |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | F0/5 Vlan 99 | BP_LAP_Targyalo | 10.10.10.74/28 |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | F0/6 Vlan 99 | BP_LAP_Tarsalgo | 10.10.10.73/28 |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | F0/7 Vlan 99 | BP_LAP_KonyhA | 10.10.10.72/28 |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | F0/21 Vlan 99 | BP_Backup | 10.10.10.71/28 |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | F0/22 Vlan 99 | BP_Storage1 | 10.10.10.76/28 |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | F0/23 Vlan 99 | BP_Storage2 | 10.10.10.77/28 |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | F0/24 Vlan 99 | BP_S_Local | 10.10.10.78/28 |
| - | BP_Sw_Szerverszoba | G0/2 Vlan 99 | BP_WLC | 10.10.10.75/28 |
| 10.10.10.68/27 | BP_Sw_Szerverszoba | Vlan 99 | - | - |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/1-2 – F0/3-4 (Channel-group 2) | BP_Sw_CEO | - |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/3-4 – F0/1-2 (Channel-group 1) | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/5 Vlan 10 | BP_PC_I1_1 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/6 Vlan 10 | BP_PC_I1_2 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/7 Vlan 10 | BP_PC_I1_3 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/8 Vlan 10 | BP_PC_I1_4 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/9 Vlan 10 | BP_P_I1 | 10.10.10.94/28 |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/12 Vlan 20 | BP_PC_I2_1 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/13 Vlan 20 | BP_PC_I2_2 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/14 Vlan 20 | BP_PC_I2_3 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/15 Vlan 20 | BP_PC_I2_4 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/16 Vlan 20 | BP_P_I2 | 10.10.10.110/28 |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/20 Vlan 30 | BP_PC_HR1 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/21 Vlan 30 | BP_PC_HR2 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/22 Vlan 30 | BP_PC_HR3 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/23 Vlan 30 | BP_PC_HR4 | DHCP |
| - | BP_Sw_Irodak | F0/24 Vlan 30 | BP_P_HR | 10.10.10.126/28 |
| 10.10.10.69/27 | BP_Sw_Irodak | Vlan 99 | - | - |
| - | BP_Sw_CEO | F0/1-2 – F0/3-4 (Channel-group 3) | BP_Sw_Szerverszoba | - |
| - | BP_Sw_CEO | F0/3-4 – F0/1-2 (Channel-group 2) | BP_Sw_Irodak | - |
| - | BP_Sw_CEO | F0/5 | BP_PC1_CEO | DHCP |
| - | BP_Sw_CEO | F0/6 | BP_PC2_CEO | DHCP |
| - | BP_Sw_CEO | F0/7 | BP_P_CEO | 10.10.10.142/28 |
| - | BP_Sw_CEO | F0/24 | BP_PC_PORTA | 10.10.10.164/28 |
| 10.10.10.70/27 | BP_Sw_CEO | Vlan 99 | - | - |
| 10.10.10.74/28 | BP_LAP_Targyalo | - | BP_Laptop1 | DHCP |
| 10.10.10.74/28 | BP_LAP_Targyalo | - | BP_Telefon1 | DHCP |
| 10.10.10.73/28 | BP_LAP_Tarsalgo | - | BP_Laptop2 | DHCP |
| 10.10.10.73/28 | BP_LAP_Tarsalgo | - | BP_Tablet1 | DHCP |
| 10.10.10.72/28 | BP_LAP_Konyha | - | BP_Telefon2 | DHCP |
| 10.10.10.72/28 | BP_LAP_Konyha | - | BP_Tablet2 | DHCP |

ISP-k, Otthoni hálózat, Szerverfarm

| IP | HOSZT | PORT-PORT | HOSZT | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209.165.67.17/30 | ISP1 | S0/1/0-S0/1/0 | BP_R2 | 209.165.67.18/30 |
| 209.165.67.1/30 | ISP1 | S0/2/0-S0/2/0 | ISP2 | 209.165.67.2/30 |
| 209.165.67.14/30 | ISP1 | S0/2/1-S0/2/1 | ISP3 | 209.165.67.13/30 |
| 209.165.67.33/30 | ISP2 | S0/1/0-S0/1/0 | Szerverfarm_R | 209.165.67.24/30 |
| 209.165.67.21/30 | ISP2 | S0/1/0-S0/1/0 | BP_R1 | 209.165.67.22/30 |
| 209.165.67.5/30 | ISP2 | S0/2/0-S0/2/0 | ISP4 | 209.165.67.6/30 |
| 209.165.67.2/30 | ISP2 | S0/2/1-S0/2/1 | ISP1 | 209.165.67.1/30 |
| 209.165.67.37/30 | ISP3 | S0/1/0-S0/1/0 | Home_R | 209.165.67.38/30 |
| 209.165.67.25/30 | ISP3 | S0/1/1-S0/1/1 | KHQ_R1 | 209.165.67.26/30 |
| 209.165.67.10/30 | ISP3 | S0/2/0-S0/2/0 | ISP4 | 209.165.67.9/30 |
| 209.165.67.13/30 | ISP3 | S0/2/1-S0/2/1 | ISP1 | 209.165.67.14/30 |
| 209.165.67.29/30 | ISP4 | S0/1/0-S0/1/0 | KHQ_R2 | 209.165.67.30/30 |
| 209.165.67.9/30 | ISP4 | S0/2/0-S0/2/0 | ISP3 | 209.165.67.10/30 |
| 209.165.67.6/30 | ISP4 | S0/2/1-S0/2/1 | ISP2 | 209.165.67.5/30 |
| 192.168.36.1/24 | Home_R | g0/0/0 | Home_Desktop_PC | 192.168.36.93/24 |
| 10.10.10.169/30 | Szerverfarm_R | g0/0/0 | Szervverfarm_Backup_S | 10.10.10.170/30 |

Port- és IP címkiosztás

Budapest (Backup kft.)

1. Részhálózatok: 30 hoszt (/27)

WLAN hálózat: 10.10.10.0/27

Tartomány: 10.10.10.0 – 10.10.10.31

Használható IP-k: 10.10.10.1 – 10.10.10.30

Broadcast: 10.10.10.31

WLAN hálózat: 10.10.10.32/27

Tartomány: 10.10.10.32 – 10.10.10.63

Használható IP-k: 10.10.10.33 – 10.10.10.62

Broadcast: 10.10.10.63

2. Részhálózat: 14 hoszt (/28)

C hálózat: 10.10.10.64/28

Tartomány: 10.10.10.64 – 10.10.10.79

Használható IP-k: 10.10.10.65 – 10.10.10.78

Broadcast: 10.10.10.79

3. Részhálózatok: 14 hoszt (/28)

D hálózat: 10.10.10.80/28

Tartomány: 10.10.10.80 – 10.10.10.95

Használható IP-k: 10.10.10.81 – 10.10.10.94

Broadcast: 10.10.10.95

E hálózat: 10.10.10.96/28

Tartomány: 10.10.10.96 – 10.10.10.111

Használható IP-k: 10.10.10.97 – 10.10.10.110

Broadcast: 10.10.10.111

F hálózat: 10.10.10.112/28

Tartomány: 10.10.10.112 – 10.10.10.127

Használható IP-k: 10.10.10.113 – 10.10.10.126

Broadcast: 10.10.10.127

G hálózat: 10.10.10.128/28

Tartomány: 10.10.10.128 – 10.10.143

Használható IP-k: 10.10.10.129 – 10.10.10.142

Broadcast: 10.10.10.143

WLAN hálózat: 10.10.10.144/28

Tartomány: 10.10.10.144 – 10.10.10.159

Használható IP-k: 10.10.10.145 – 10.10.10.158

Broadcast: 10.10.10.159

4. Részhálózat: 6 hoszt (/29)

I hálózat: 10.10.10.160/29

Tartomány: 10.10.10.160 – 10.10.10.167

Használható IP-k: 10.10.10.161 – 10.10.10.166

Broadcast: 10.10.10.167

Kecskemét

1. 3 db 30 hosztos hálózat (/27)

Hálózat 1: 172.16.10.0/27

Használható IP-k: 172.16.10.0-172.16.10.30

Broadcast: 172.16.10.31

Hálózat 2: 172.16.10.32/27

Használható IP-k: 172.16.10.32-172.16.10.62

Broadcast: 172.16.10.63

Hálózat 3: 172.16.10.64/27

Használható IP-k: 172.16.10.65-172.16.10.94

Broadcast: 172.16.10.95

2. 5 db 14 hosztos hálózat (/28)

Hálózat 1: 172.16.10.96/28

Használható IP-k: 172.16.10.97-172.16.10.110

Broadcast: 172.16.10.111

Hálózat 2: 172.16.10.112/28

Használható IP-k: 172.16.10.113-172.16.10.126

Broadcast: 172.16.10.127

Hálózat 3: 172.16.10.128/28

Használható IP-k: 172.16.10.129-172.16.10.142

Broadcast: 172.16.10.143

Hálózat 4: 172.16.10.144/28

Használható IP-k: 172.16.10.145-172.16.10.158

Broadcast: 172.16.10.159

Hálózat 5: 172.16.10.160/28

Használható IP-k: 172.16.10.161-172.16.10.174

Broadcast: 172.16.10.175

3. 1 db 6 hosztos hálózat (/29)

Hálózat 1: 172.16.10.176/29

Használható IP-k: 172.16.10.177-172.16.10.182

Broadcast: 172.16.10.183

Győr

1. 2 db 30 hosztos hálózat ( /27)

Hálózat 1: 172.16.20.0/27

Használható IP-k: 172.16.20.1 – 172.16.20.30

Broadcast: 172.16.20.31

Hálózat 2: 172.16.20.32/27

Használható IP-k: 172.16.20.33 – 172.16.20.62

Broadcast: 172.16.20.63

2. 4 db 14 hosztos hálózat (/28)

Hálózat 3: 172.16.20.64/28

Használható IP-k: 172.16.20.65 – 172.16.20.78

Broadcast: 172.16.20.79

Hálózat 4: 172.16.20.80/28

Használható IP-k: 172.16.20.81 – 172.16.20.94

Broadcast: 172.16.20.95

Hálózat 5: 172.16.20.96/28

Használható IP-k: 172.16.20.97 – 172.16.20.110

Broadcast: 172.16.20.111

Hálózat 6: 172.16.20.112/28

Használható IP-k: 172.16.20.113 – 172.16.20.126

Broadcast: 172.16.20.127

3. 1 db 2 hosztos hálózat (/30)

Hálózat 7: 172.16.20.128/30

Használható IP-k: 172.16.20.129 – 172.16.20.130

Broadcast: 172.16.20.131

Baja

1. 1 db 14 hosztos hálózat (/28)

Hálózat 1: 172.16.30.240/28

Használható IP-k: 172.16.30.241-172.16.30.254

Broadcast: 172.16.30.255

2. 4 db 6 hosztos hálózat (/29)

Hálózat 2: 172.16.30.0/29

Használható IP-k: 172.16.30.1-172.16.30.6

Broadcast: 172.16.30.7

Hálózat 3: 172.16.30.8/29

Használható IP-k: 172.16.30.9-172.16.30.14

Broadcast: 172.16.30.15

Hálózat 4: 172.16.30.16/29

Használható IP-k: 172.16.30.17-172.16.30.22

Broadcast: 172.16.30.23

Hálózat 5: 172.16.30.24/29

Használható IP-k: 172.16.30.25-172.16.30.30

Broadcast: 172.16.30.31

ISP-K, Otthon, Szerverpark

- 1 db 254 hosztos hálózat (/24)

Hálózat 1: 192.168.36.0/24

Használható IP-k: 192.168.36.1-192.168.36.254

Broadcast: 192.168.36.255

- 16 db 2 hosztos hálózat (/30)

Hálózat 1: 172.16.1.0/30

Használható IP-k: 172.16.1.1-172.16.1.2

Broadcast: 172.16.1.3

Hálózat 1: 172.16.1.4/30

Használható IP-k: 172.16.1.5-172.16.1.6

Broadcast: 172.16.1.7

Hálózat 1: 172.16.1.8/30

Használható IP-k: 172.16.1.9-172.16.1.10

Broadcast: 172.16.1.11

Hálózat 1: 172.16.1.12/30

Használható IP-k: 172.16.13.1-172.16.1.14

Broadcast: 172.16.1.15

Hálózat 1: 209.165.67.0/30

Használható IP-k: 209.165.67.1-209.165.67.2

Broadcast: 209.165.67.3

Hálózat 1: 209.165.67.4/30

Használható IP-k: 209.165.67.5-209.165.67.6

Broadcast: 209.165.67.7

Hálózat 1: 209.165.67.8/30

Használható IP-k: 209.165.67.9-209.165.67.10

Broadcast: 209.165.67.11

Hálózat 1: 209.165.67.12/30

Használható IP-k: 209.165.67.13-209.165.67.14

Broadcast: 209.165.67.15

Hálózat 1: 209.165.67.16/30

Használható IP-k: 209.165.67.17-209.165.67.18

Broadcast: 209.165.67.19

Hálózat 1: 209.165.67.20/30

Használható IP-k: 209.165.67.21-209.165.67.22

Broadcast: 209.165.67.23

Hálózat 1: 209.165.67.24/30

Használható IP-k: 209.165.67.25-209.165.67.26

Broadcast: 209.165.67.27

Hálózat 1: 209.165.67.28/30

Használható IP-k: 209.165.67.29-209.165.67.30

Broadcast: 209.165.67.31

Hálózat 1: 209.165.67.32/30

Használható IP-k: 209.165.67.33-209.165.67.34

Broadcast: 209.165.67.35

Hálózat 1: 209.165.67.36/30

Használható IP-k: 209.165.67.37-209.165.67.38

Broadcast: 209.165.67.39

Hálózat 1: 10.10.10.168

Használható IP-k: 10.10.10.169-10.10.10.170

Broadcast: 10.10.10.171

Hálózat 1: 10.10.10.172

Használható IP-k: 10.10.10.173-10.10.10.174

Broadcast: 10.10.10.175

Protokollok

| Protokollok, konfigurációk, témakörök | Budapest | Kecskemét | Győr | Baja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router teljes alapkonfiguráció | X | X | X | X |
| Switch teljes alapkonfiguráció | X | X | X | X |
| Alhálózatszámítás | X | X | X | X |
| VLAN | X | X | X | X |
| VTP |  | X |  |  |
| VLAN Multilayer switch |  |  |  |  |
| Portfast | X | X | X | X |
| Rapid PVST | X | X | X | X |
| BPDU guard | X | X | X | X |
| Etherchannel | X | X | X |  |
| DHCPv4 | X | X | X | X |
| SLAAC |  |  |  |  |
| DHCPv6 stateless |  |  |  |  |
| DHCPv6 statefull |  |  |  | X |
| HSRP | X | X |  |  |
| RIP |  |  |  |  |
| RIPnG |  |  |  |  |
| Port-security | X | X | X | X |
| DHCP Snooping |  | X |  |  |
| ARP inspection | X | X | X |  |
| WIFI eszközök |  |  |  | X |
| WLC WIFI eszközök | X | X | X |  |
| Radius szerver | X | X |  |  |
| Statikus forgalomirányítás | X |  |  |  |
| EIGRP |  |  |  |  |
| EIGRP for IPv6 |  |  |  |  |
| OSPF |  | X | X | X |
| OSPF v3 |  |  |  |  |
| Többterületű OSPF |  | X | X | X |
| ACL Normál | X | X | X | X |
| ACL kiterjesztett | X | X | X | X |
| ACL virtuális vonalak védelme | X | X | X | X |
| Statikus NAT | X |  |  |  |
| Dinamikus NAT |  |  |  |  |
| PAT | X | X |  |  |
| PPP kapcsolat - PAP, CHAP |  | X |  | X |
| BGP | X | X |  |  |
| Ipsec |  | X |  |  |
| GRE over Ipsec |  | X |  |  |
| ASA tűzfal | X |  |  |  |
| QoS | X |  |  |  |
| SNMP |  |  |  |  |
| Syslog | X |  |  |  |
| NTP | X |  |  |  |
| CDP | X |  |  |  |
| Hálózatok programozása | X |  |  |  |

Elérhetőségeink:

Email: kraljevicdarjan@turr.hu

Email: lampandras@turr.hu

Telefonszám: +36 (1) 482-9510

Fax: +36 (1) 482-9511